原生蓝牙协议

通信协议传输层采用BLE 4.0协议。使用预定义密钥进行绑定配对，通过读取广播数据0xff字段携带的安全校验字段进行设备识别。后附校验字段生成和校验C语言代码片段。

该蓝牙设备提供：

自定义服务 UUID 0x9608

读写特征值 UUID 0x9600

通知特征值 UUID 0x9601

uint32_t App::PackWithAuth(uint32_t data)

{

uint32_t hash = AUTH_KEY ^ (data & 0xFFFFFF00);

hash *= 0x9E3779B9;

hash ^= (hash >> 16);

hash *= 0x85EBCA77;

hash ^= (hash >> 13);

return (data & 0xFFFFFF00) | (hash & 0xFF);

}

bool App::VerifyAuth(uint32_t packed)

{

uint32_t data   = packed & 0xFFFFFF00;

uint8_t  rxAuth = static_cast<uint8_t>(packed & 0xFF);

uint32_t hash   = AUTH_KEY ^ data;

hash *= 0x9E3779B9;

hash ^= (hash >> 16);

hash *= 0x85EBCA77;

hash ^= (hash >> 13);

return (static_cast<uint8_t>(hash & 0xFF) == rxAuth);

}

生成和验证hash算法

读写特征数据结构 UUID 0x9600

传输2字节数据。每4 bit 代表一个阻力值。

数据结构具体如下表 :

| 0-3 bit | 4-7 bit | 8-11 bit | 12-15 bit |
| --- | --- | --- | --- |
| 上肢阻力左 | 上肢阻力右 | 下肢阻力左 | 下肢阻力右 |

备注1: 如果单独设置上下肢阻力。左右相同即可

写入字段主要具有命令配置和阻力设定功能

- 阻力设定

四肢的阻力数据为分别占4位，阻力等级一共十级。

下发数据 <= 0xAAAA时将设定设备实时阻力等级。

例 0x8888 设定四肢阻力等级为8级。

例 0x6688 设上肢阻力等级为6级，下肢阻力为8级。

- 设备配置

首半字节为0xF时，后3位为控制命令字段。

首半字节为0xE时，后3位为阻力比例控制。

例 0xF001 发送控制指令CMD_CALIB。

例 0xEFFF 设备阻力比例100%。

例 0xE7FF 设备阻力比例50%。

可用控制命令如下表:

| 指令名称 | 指令数据 | 指令功能 |
| --- | --- | --- |
| CMD_STOP | 0xF000 | 急停，所有阻力清零 |
| CMD_CALIB | 0xF001 | 触发 ADC 重新校准 |
| CMD_ZERO_TEMP_0 | 0xF010 | 编码器 0 临时置零 |
| CMD_ZERO_TEMP_1 | 0xF011 | 编码器 1 临时置零 |
| CMD_ZERO_TEMP_ALL | 0xF012 | 两路编码器临时置零 |
| CMD_ZERO_PERM_0 | 0xF020 | 编码器 0 永久置零 |
| CMD_ZERO_PERM_1 | 0xF021 | 编码器 1 永久置零 |
| CMD_ZERO_PERM_ALL | 0xF022 | 两路编码器永久置零 |
| CCR_RATIO_DEFAULT | 0xEXXX | 比例默认值（0xFFF = 100%，对应全量程最大阻力） |

通知特征数据结构 UUID 0x9601

通知订阅后以60Hz固定返回数据，攀爬实时位置以1字节表示（单位/cm），左右侧力以2字节表示（单位/N），返回数据一共9字节，数据均使用小端格式。数据报文头2字节，报文结束1字节。

数据结构具体如下表 :

| Byte1 | Byte1 | Byte2 | Byte2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上肢实时位置 cm | 下肢实时位置 cm | 上肢实时力 N | 下肢实时力 N |

数据内容格式

| 开始标记（1Byte） | 报文类型（1Byte） | 传输数据内容6Byte | 结束标记（1Byte） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 通知特征：0xBB | 数据内容格式 | 0x55 |

单帧报文格式

由机械结构保证两边运动对其。

总行程后续根据结构设计提供

左侧位置 =（总行程 – 当前实时位置）

右侧位置 = 当前实时位置

备注2: 如需区分左右侧力, 判断当前实时力的正负即可。

左侧力量 = 实时力 < 0 ? -实时力 : 0;

右侧力量 = 实时力 > 0 ? 实时力 : 0;

示例数据:

实际传输数据 上肢位置 100cm 下肢位置 200cm 左侧力 32N 左侧力 64N

完整单帧格式为（共9字节数据）

0xAA 0xBB 0x64 0xC8 0x00 0x20 0x00 0x40 0x55

二、蓝牙串口透传协议

当前蓝牙透传仅支持接收传感器数据。

| 开始标记（1Byte） | 报文类型（1Byte） | 传输数据内容 | 结束标记（1Byte） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 通知特征：0xBB | 同上方蓝牙数据格式 | 0x55 |

单帧报文格式

示例数据:

实际传输数据 上肢位置 100cm 下肢位置 200cm 左侧力 32N 左侧力 64N

完整单帧格式为（共7字节数据）

0xAA 0xBB 0x64 0xC8 0x20 0x40 0x55